（１／８）

| 整理番号 | Ｔ | Ｌ | － | Ｒ |  | ６ | ０ | ２ | ２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行年月日 | '２２年 ０３月 １０日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| オプション名称 | ＴＣＣ Ｔｏｕｃｈ アップデート作業要領 |
| --- | --- |
| 機種 | スーパーグレート １７年型～ |

- 使用の目的

ＴＣＣ　Ｔｏｕｃｈのソフトウェアをアップデートする。

２．工事の概要

ＦＵＳＯウェブサイトからソフトウェアをダウンロードし、ＴＣＣ　Ｔｏｕｃｈのソフトウェアをアップデートする。詳細は、Ｐ２以降ご参照下さい。

３．必要部品（オプションキット番号）

追加部品は不要。ＴＣＣ　Ｔｏｕｃｈのソフトウェアアップデートのみ。

４．実施時期

整理番号

記　　事

年月日

整理番号

記　　事

年月日

TL-R6021

新出(U73093-A)

18.03.12

－

TL-R6022

TL-R6021の改定

22.03.10

スーパーグレート　１７年型～
ＴＣＣ　Ｔｏｕｃｈソフトウェアアップデート必要時

＜ソフトウェアをアップデート方法＞

（注意事項）

(1)一般事項

商品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

(2)適用範囲

本アップデート方法は、ソフトウェアバージョンがSW1224_190911のみに適用されます。

(3) アップデート

ソフトウェアアップデート作業は本マニュアルに従い、不要な操作を一切しないで下さい。
最悪の場合、ＴＣＣ　Ｔｏｕｃｈが起動しなくなり交換が必要となります。

(4)事前にご準備頂くもの

・インターネット接続可能なパソコン

・フォーマット済みの容量８ＧＢ以上の空のＵＳＢスティック

（アップデート準備）

(1)現在のソフトウェアバージョン確認
設定ボタンを長押し（１０秒以上）して、システム画面に切り替わった後、画面右下の
“Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｖｅｒｓｉｏｎ”ボタンを押し、画面左上のソフトウェアバージョンを確認して、アップデート要否を確認して下さい。確認後はホームボタンを押して、システム画面から抜けて下さい。

設定ボタン

Software Versionボタン

ソフトウェアバージョン

ホームボタン

ダウンロードした圧縮ファイル

(2)アップデートファイルの準備
ホームページリンク先に添付されている圧縮されたアップデートファイルをお客様のパソコンのデスクトップ上にダウンロードした後、解凍して、計１０個のファイルを選択して、ＵＳＢスティックにコピーして下さい。

ファイルを右クリックして、

“すべて展開”を選択して下さい

注）操作方法はご使用のパソコンによって異なります。

解凍したフォルダをダブルクリックして下さい

計10個のファイルを選択して
USBスティックに直接コピーして下さい

計10個のファイルを選択して
USBスティックに直接コピーして下さい

注）フォルダごとUSBスティックにコピーしてしまうと
アップデートが出来ません。

（アップデート方法）

アップデート中に下記メッセージが出た場合は、アップデート失敗ですので、Ｐ８ページ（アップデート失敗時の復旧方法）に従って復旧して下さい。

(1)キーをＯＮし、ＴＣＣ　Ｔｏｕｃｈを起動してホーム画面の状態にする。
ホーム画面以外の場合は、ホームボタンを押してホーム画面にして下さい。

ホームボタン

(2)ソフトウェアが入ったＵＳＢスティックをインパネのＵＳＢプラグに差し込んで下さい。

注）USBスティック挿入後、再起動を繰り返す場合がありますが、
　　アップデートが開始するまで、そのままお待ち下さい

(3)約１０秒後、画面がブラックアウトになった後、自動的にアップデートが始まりますので、　　約２０分間、そのままお待ち下さい。

注）アップデート中に画面が複数回ブラックアウトする場合がありますが、数秒後に復帰しますので、そのままお待ち下さい

(4)アップデートが１００％完了し、下記画面になったら新しいソフトウェアバージョンを確認後、ＵＳＢスティックを抜いて下さい。

ソフトウェアバージョン

(5)ＴＣＣ　Ｔｏｕｃｈが自動的に起動し、ＦＵＳＯ画面が表示されます。

(6)画面がＯＦＦになった場合はＴＣＣ　Ｔｏｕｃｈの電源ボタンを押して下さい。

電源ボタン

(7)ホーム画面が表示された後、Ｐ３（現在のソフトウェアバージョン確認）に従い、新しいソフトウェアバージョンになっていることを確認して下さい。

(8ラジオが正常に聴け、ステアリングスイッチを短押ししてボリュームが変わることを確認下さい。

以上で、アップデート作業は終了です。

（アップデート失敗時の復旧方法）

(1)車内外のランプ等の電装品を全てＯＦＦにして、運転席ドアを閉めた状態でキーを抜き、１分以上経過後、再度、キーをＯＮにして下さい。
アップデートが再開されます。

(2)上記(1)にてアップデートが再開しない場合は、再度キーを抜いた後、ＴＣＣ　Ｔｏｕｃｈのヒューズ（Ｆ３）を抜き、１分以上経過後、再度、ヒューズ（Ｆ３）を挿し、キーＯＮして下さい。
アップデートが再開されます。
なお、ヒューズの場所、抜き差し方法は、取扱説明書をご覧下さい。